
泰兴市富龙金属再生资源回收利用有限公司废线路板综合回收利用项目
（征求意见稿）
泰兴市富龙金属再生资源回收利用有限公司
二○一九年三月

目    录
11建设项目概况


11.1建设项目的地点和相关背景


21.2建设项目概况


41.3建设项目规划相符性


42建设项目周边环境现状


42.1项目所在地的环境现状


42.2建设项目环境影响评价范围


63建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果


63.1建设项目污染物分析


63.2环境敏感区


73.3建设项目环境影响预测


83.4拟采取的主要措施与效果


83.5环境影响经济损益分析


114环境影响评价结论




1建设项目概况
1.1建设项目的地点和相关背景
线路板边角料作为最活跃的电子元件，几乎包含在所有电子产品中，随着电子工业的迅速发展，这类电子垃圾的数量迅速增加，对环境的危害日趋严重。所以，废线路板边角料的处理已成为急待解决的环境问题。从我国资源现状来看，废线路板边角料的回收利用不仅仅是环境问题，还是重要的资源问题。回收利用废旧资源，发展再生资源行业，是发展循环经济的重要途径之一。相对于发达国家而言，我们国家废旧资源的回收利用率相当低。在发达国家，废钢铁、废铜、废橡胶的回收利用率都能达到90%，而我国的回收利用率分别为45%、30%和40%，因此对于自然资源相对短缺的我国来说，加大废旧资源回收利用力度是实现循环经济的必然选择。
为实现废线路板边角料的集中处置，收集其中的可利用资源，泰兴市富龙金属再生资源回收利用有限公司拟投资2000万元租赁泰兴市现代压力容器制造有限公司用地和现有厂房建设废线路板综合回收利用项目，项目用地约6000平方米，建设1条废线路板边角料回收利用生产线，年处理废线路板边角料1万吨，同时建设1条制砖生产线综合利用废线路板边角料回收利用生产线产生的废树脂粉，年产水泥砖3万立方米。
《泰兴市富龙金属再生资源回收利用有限公司废线路板综合回收利用项目》已于2018年11月2日取得泰兴市发展和改革委员会备案：泰兴发改投备[2018]620号。
根据《国家危险废物名录》（2016年版），本项目处置的废线路板边角料属于危险废物，废物类别为HW49 其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-045-49 废电路板。本项目处理的废线路板为印刷线路板制造企业在生产过程中产生的边角料，未进行涉及铅、汞、铬、镉、砷等五类重点重金属的加工工序，其主要组分为铜及树脂粉末。本项目禁止采用不合格线路板成品及安装了电子元件的废线路板等可能含有五类重点重金属的原材料。根据公司前期市场调研，本项目原料主要来源于泰兴市及江苏境内的线路板厂家所产生的废线路板边角料，跨市转移危废时需征得当地环保部门同意。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》[国务院682号令]的有关规定，在工程可行性研究阶段必须对项目进行环境影响评价。为此，建设单位委托江苏新清源环保有限公司进行该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告书。环评单位接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，根据相关技术规定，开展了建设项目的环境影响评价工作，编制了该项目的环境影响报告书。
1.2建设项目概况
项目名称：废线路板综合回收利用项目；
建设单位：泰兴市富龙金属再生资源回收利用有限公司；
法人代表：施正龙；
行业类别：生态保护和环境治理业[N77]；
项目性质：新建；
建设地点：泰兴姚王工业集中区泰兴市现代压力容器制造有限公司厂区内；
投资总额：2000万元人民币，其中环保投资92万元，占总投资的4.6%；
拟建成投产时间：预计于2019年建成投产；
占地面积：租用泰兴市现代压力容器制造有限公司用地及现有厂房6000 m2；
工作时数：年工作300天，每天3班，每班8小时；
职工人数：劳动定员20人。
本项目主体工程组成情况见表1，各车间拟综合利用的危险废物见表2，具体产品方案及产量见表3。
本项目对外回收利用的危险废物仅包括废线路板边角料，危废编号HW49（900-045-49），制砖车间处置的废树脂粉为本项目废线路板回收利用生产线产生的，本项目不对外回收利用有机树脂类废物。
表1  本项目主体工程组成情况
	类别
	建设内容
	备注

	主体工程
	废线路板回收利用车间
	年处理废线路板边角料10000吨
	/

	
	制砖车间
	年处理废线路板回收利用生产线产生的废树脂粉9000吨
	/


表2  本项目拟综合利用的固体废物一览表
	车间
	废物类别
	行业来源
	废物代码
	数量

	废线路板回收利用车间
	其他废物
	线路板生产企业
	HW49（900-045-49）
	10000吨/年

	制砖车间
	有机树脂类废物
	本项目废线路板回收利用生产线
	HW13（900-451-13）
	9000吨/年


表3  产品方案一览表
	序号
	生产线
	产品名称
	规模
	生产线
	包装规格
	用途

	1
	废线路板回收利用生产线
	铜粉
	1000t/a
	1条
	袋装，密封
	外售

	2
	制砖生产线
	水泥砖
	30000立方米
	1条
	/
	外售


项目建设内容组成见表4。
表4  项目建设内容组成一览表
	类别
	建设名称
	设计能力
	备注

	贮运工程
	贮存
	废线路板贮存库
	500m2
	设专门的仓库对该原料进行单独贮存，与其它原料隔离开来，并采取防渗措施，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012)等规定

	
	
	废树脂粉贮存库
	400m2
	

	
	
	水泥储存罐
	200t
	用于储存水泥

	
	
	黄沙堆放区
	400m2
	用于储存黄沙，三面围墙加顶棚

	
	
	铜粉仓库
	150m2
	/

	
	
	成品砖堆放区
	2000m2
	用于成品水泥砖堆放，露天

	
	废线路板运输
	汽车运输
	运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求

	公用工程
	给水系统
	89324t/a
	园区区域供水管网接入

	
	排水系统
	/
	无生产废水产生，生活污水经自建一体化生活污水处理装置处理后用于农田灌溉，不外排

	
	供电
	30万kWh
	园区供电

	环保工程
	废水处理
装置
	一体化生活污水处理装置
	处理规模0.5t/h

	
	废气处理装置
	废线路板回收生产线粉尘
	脉冲除尘装置1套
	风机风量5000 m3/h

	
	
	制砖生产线粉尘
	脉冲除尘装置1套
	风机风量5000m3/h

	
	噪声污染防治
	减振、隔声等
	/

	
	固废堆场
	10m2
	/


	
	危废库
	10m2
	/


1.3建设项目规划相符性
泰兴姚王工业集中区规划目前处于前期准备编制阶段，根据泰兴市姚王镇人民政府出具的证明，本项目所在地位于泰兴姚王工业集中区，本次拟建项目用地为工业用地，符合工业园发展规划中的产业定位。因此，本项目与泰兴姚王工业集中区发展规划相符，选址可行。
本项目位于泰兴姚王工业集中区内，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《泰州市生态红线区域保护规划》，本项目距离最近的生态红线区域为如泰运河清水通道维护区，位于本项目南侧1600m处，故项目不在如泰运河清水通道维护区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《泰州市生态红线区域保护规划》要求。
2建设项目周边环境现状
2.1项目所在地的环境现状
大气环境质量现状评价结论：各测点PM10、SO2、NO2、PM2.5、TSP、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测结果表明项目所在区域大气环境质量良好。
地表水环境质量现状评价结论：向阳中沟断面监测因子标准指数Pij均小于1，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准限值。
声环境质量现状评价结论：各厂界昼夜声级值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，所在地声环境质量现状良好。
地下水环境质量现状评价结论：地下水环境各监测点各个监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中I类~I

 = 4 \* ROMAN V类标准限值，区域地下水环境质量现状较好。
土壤环境质量现状评价结论：项目所在地各土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状较好。
2.2建设项目环境影响评价范围
根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表。
表4 评价范围表
	评价内容
	评价范围

	大气
	项目所在地为中心，直径为5km的圆形区域

	地表水
	项目废水不外排

	地下水
	东面以向阳中沟为边界，南面以如泰运河为边界，西面以红星中沟为边界，北面以3.4km处河流为边界，地下水评价范围约6.5km2

	噪声
	项目厂界外200米范围内

	风险评价
	本项目风险评价等级为简单分析，大气环境风险评价范围参照三级评价范围，项目厂界外3km 范围


3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果
3.1建设项目污染物分析
（1）废水：本项目设备无需冲洗，拟采取吸尘器收集地面的灰尘后，用湿抹布擦拭地面，避免产生地面冲洗水对周边水体产生影响。本项目废水主要包括生活污水、初期雨水等。
（2）废气：本项目生产过程中产生的有组织废气主要为废线路板边角料回收生产线粉碎机进料口少量破碎粉尘、气流分选工段产生的气选粉尘、树脂粉末出料口少量出料粉尘，制砖生产线配料粉尘和水泥卸料粉尘等。
（3）噪声：本项目主要噪声源为破碎机、粉碎机、制砖机等。
（4）固废：本项目固体废弃物主要有废除尘布袋、树脂粉废包装材料、线路板废包装材料等。
3.2环境敏感区
拟建项目周边各环境要素环境敏感区、功能、规模与拟建项目相对位置关系见表5。
表5 主要环境保护目标
	要素
	名称
	方位
	与项目最近距离（m）
	规模
	环境功能区划

	大气
环境
	鲁堡村
	NE
	320
	约120户
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类

	
	北夏村
	SW
	470
	约150户
	

	
	姚庄村
	NW
	930
	约200户
	

	
	西林村
	E
	1300
	约100户
	

	
	前夏村
	SW
	1400
	约80户
	

	
	方阡村
	SE
	1200
	约100人
	

	
	盐泥村
	SE
	2100
	约140户
	

	
	姚汪村
	S
	2100
	约90户
	

	
	殷家庄
	SW
	1700
	约350户
	

	
	戴庄村
	NW
	2100
	约150户
	

	
	陆庄村
	NW
	1700
	约120户
	

	
	肖万村
	NW
	2200
	约2550户
	

	
	野庙口村
	N
	1500
	约80户
	

	
	王堡村
	NE
	1400
	约80户
	

	
	东王村
	NE
	1500
	约100户
	

	
	东林村
	NE
	2100
	约150户
	

	
	石桥庄村
	SE
	1900
	约300户
	

	
	姚王小学
	NW
	1000
	约500人
	

	
	姚王中学
	NW
	1000
	约500人
	

	地表水环境
	向阳中沟
	E
	100
	小型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

	
	如泰运河
	S
	1600
	中型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	声环境
	厂界
	/
	/
	/
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）3类

	生态
环境
	如泰运河清水通道维护区
	S
	1600
	/
	水源水质保护


3.3建设项目环境影响预测
3.3.1大气环境影响分析
正常工况下，本项目有组织、无组织排放废气中各污染物最大落地浓度均未超过标准浓度的10%，对周围环境影响较小。在非正常排放情况下，大气污染物未超过相应环境质量标准，但对周围环境产生一定的影响，因此，企业必须做好污染治理设施的日常维护与非正常工况排放的防护措施，尽量避免非正常工况排放的发生。
3.3.2地表水环境影响分析
本项目无生产废水产生，生活污水经自建一体化生活污水处理装置处理后用于农田灌溉，不外排，对地表水环境基本无不利影响。
3.3.3固体废物环境影响分析
本项目产生的危险废物委外处置，生活垃圾交由环卫清运，不会对周围的环境产生影响。厂内的危险废物堆放、贮存场所按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及修改单要求设置，应做到防漏、防渗，避免产生二次污染，树立显著的标志，由专门的人员进行管理，避免其对周围环境产生二次污染。
采取上述措施后，建设项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境影响较小。
3.3.4噪声环境影响分析
本项目采取选用低噪声设备、合理布局、车间隔声及加强维护和管理等噪声污染防治措施后，经预测，厂界噪声达标，满足环境保护的要求。因此，本项目建成投产后对周围声环境影响较小，不会改变当地声环境功能类别。
3.3.6地下水环境影响分析
经分析，建设项目在采取防渗措施后，污染物污染地下水的可能性极小，污染物因下渗而对地下水污染物影响较小。
3.4拟采取的主要措施与效果
3.4.1废气
废线路板回收利用车间粉尘废气经布袋除尘处理达标后由15m高排气筒（1#）排放，制砖车间粉尘经布袋除尘后由15m高排气筒（2#）排放，水泥罐卸料粉尘废气经自带布袋除尘器处理后经15m高水泥罐排气口（3#）排放。
本项目无组织废气主要为车间未被收集的粉尘废气和黄沙堆场无组织废气等。经预测，本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且对周围环境影响较小。
3.4.2废水
本项目无生产废水产生，生活污水经自建一体化生活污水处理装置处理后用于农田灌溉，不外排。
3.4.3固废
本项目产生的废弃除尘布袋、树脂粉废包装材料等危险废物委托有资质单位处理，线路板边角料废包装袋等一般固体废物综合利用，生活垃圾交由环卫清运。
本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。
3.4.4噪声
本项目主要噪声源为破碎机、粉碎机等设备噪声，噪声声级在80-85dB(A)，选用低噪声设备、减振等并通过厂房隔声、厂界距离衰减、围墙的隔声作用，厂界昼夜噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
3.4.5 地下水
企业针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，依托厂区现有防渗措施，可减小项目对地下水和土壤污染的可能性。
3.5环境影响经济损益分析
本项目对运行过程中产生的废气、废水、噪声及固废等污染源进行防治，减少“三废”排放量，降低排放浓度，实现达标排放，并纳入区域总量控制范围。
①固废实行有偿处理，扣除投资、运行成本，可获得一定经济效益；
②废气处理达标排放后，可减轻对环境的影响。
环境效益的核算是一项复杂、系统的工作，本项目通过建设较为先进的危险废物处置及回用装置和相关配套设施，对本地区固废进行集中处理，可改变目前区域固废处置、管理难的状态，有效降低固废运输环节风险。
项目本身的环保投资可使产生的各类废气、危废得到有效处理，实现达标排放，并纳入区域总量控制指标内，其环境效益十分明显。
3.6.1环境监测计划 

（1）大气污染源监测
1#~3#排气筒应设有便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在净化设施的进出口分别设有采样口，在排气筒附近地面醒目处设有环境保护图形标志牌。
按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表5。
表5  废气污染源监测
	监测点位置
	监测项目
	监测频率

	1#排气筒
	颗粒物
	每季度监测一次

	2#排气筒
	颗粒物
	每季度监测一次

	3#排气筒
	颗粒物
	每季度监测一次

	厂界上、下风向
	颗粒物
	每季度监测一次


（2）噪声监测
监测厂界噪声，每季度监测1天，昼夜各1次，监测因子为等效A声级。
上述监测内容若企业不具备监测条件，需委托当地环境监测站监测，监测结果以报告的形式上报当地环保部门。
3.6.2环境管理 

项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

4环境影响评价结论
综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策要求；位于泰兴姚王工业集中区内，符合园区规划；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。被调查的公众对本项目的建设无反对意见。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

